МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ МО « ЧЕХОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Открытый урок

«Проводные линии связи в компьютерных сетях»

по профессиональному модулю

«ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных»

Специальность «Системное администрирование»

Разработал и провел

преподаватель спец. дисциплин

А.В. Поварнев

02 ноября 2022 г.

Тема урока «Проводные линии связи в компьютерных сетях»

Цели урока:

I Формирование компетентностей:

а) профессиональной:

- формирование умений и навыков применять полученные теоретические знания в процессе изучения линий связи;

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

- коммуникативной:

- работа обучающихся в парах;

- установление контакта между обучающимися;

- умение вырабатывать тактику и технику взаимодействий между обучающимися с целью достижения поставленной цели

II Развивающая:

- развивать производственные навыки, умение;

- развивать внимание, наблюдательность, настойчивость в выполнении задания;

- формировать и развивать логическое мышление.

III Воспитывающая:

- воспитать ответственность за высокое качество выпускаемой продукции;

- воспитать бережное отношение к инвентарю и оборудованию;

- воспитать трудовую дисциплину, добросовестность, инициативность, чувство гордости, бдительность в соблюдении требований безопасности труда, аккуратность и внимательность в работе.

Тип урока: урок закрепления материала, формирование профессиональных навыков.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический.

Оборудование и программное обеспечение:

- проектор и экран для демонстрации лекции;

- меловая или маркерная доска;

- электронный материал, презентация;

- ноутбуки с инсталированными программами.

План урока:

- Организационный момент. (5 мин)

- Повторение и закрепление изученного материала. (15 мин)

- Закрепление знаний. (Проектирование собственного проекта сети) (25 мин)

- Подведение итогов урока. (3 мин)

- Домашнее задание. (2 мин)

Ход урока

1. Организационный момент (проверка присутствующих, проверка готовности к работе).

2. Повторение ранее изученного материала

Центральным понятием физического уровня является понятие среды передачи. Среда передачи – это физическая среда, по которой возможно распространение информационных сигналов в виде электрических, световых и т.п. импульсов.

- Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе. Еще в недалеком прошлом такие линии связи были основными для передачи телефонных или телеграфных сигналов. Сегодня проводные линии связи быстро вытесняются кабельными. У таких каналов очень плохая помехозащищенность.

- Кабельные линии имеют достаточно сложную конструкцию. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической и, возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования. В компьютерных (и телекоммуникационных) сетях применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов —неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair, UTP) и экранированная витая пара (Shielded Twisted Pair, STP),коаксиальные кабеели с медной жилой, волоконно-оптические кабели. Скрученная пара проводов называется витой парой (twistedpair).

- Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое разнообразие типов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным диапазоном, так и дальностью канала. Диапазоны широковещательного радио (длинных, средних и коротких волн), называемые также АМ-диапазонами, или диапазонами амплитудной модуляции (Amplitude Modulation, AM), обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой скорости передачи данных. Более скоростными являются каналы, использующие диапазоны очень высоких частот (Very High Frequency, VHF), для которых применяется частотная модуляция (Frequency Modulation, FM). Для передачи данных также используются диапазоны ультравысоких частот (Ultra High Frequency, UHF), называемые еще диапазонами микроволн (свыше 300 МГц). При частоте свыше 30 МГц сигналы уже не отражаются ионосферой Земли, и для устойчивой связи требуется наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты используют либо спутниковые каналы, либо радиорелейные каналы, либо локальные или мобильные сети, где это условие выполняется.

Кабель Витая пара

Выделяют категории:

CAT1 – CAT5

Кабель первой категории используется для передачи голосовых данных. С начала 80-х годов кабель CAT 1 используется в основном в качестве проводки телефонных линий. Кабель первой категории не сертифицирован для передачи данных любого типа и в большинстве случаев не рассматривается как среда для передачи цифровых данных.

Кабель пятой категории является самой распространенной средой передачи сетей Ethernet. Кабель поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с и используется в сетях с архитектурой l00base-Т и l0base-T. Кабель тактируется частотой 100 Мгц.

Минимальный набор инструментов

В набор входят:

- Инструмент для обжима коннекторов RJ-45 (8p8c), угловой; НТ-210С

- Инструмент для зачистки и обрезки кабеля HT-S501A;

- Инструмент для заделки проводников в плинты Krone и контакты Dual IDC;

- Кабельный тестер с разъемами RJ45/RJ11

Измерение длины кабеля

Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации.

Создание компьютерных сетей вызвано практической потребностью пользователей удаленных друг от друга компьютеров в одной и той же информации. Сети предоставляют пользователям возможность не только быстрого обмена информацией, но и совместной работы на принтерах и других периферийных устройствах, и даже одновременной обработки документов.

Все многообразие компьютерных сетей можно классифицировать по группе признаков:

• Территориальная распространенность;

• Ведомственная принадлежность;

• Скорость передачи информации;

• Тип среды передачи;

По территориальной распространенности сети могут быть локальными, глобальными, и региональными.

По принадлежности различают ведомственные и государственные сети. Ведомственные принадлежат одной организации и располагаются на ее территории.

По скорости передачи информации компьютерные сети делятся на низко-, средне- и высокоскоростные.

По типу среды передачи разделяются на сети коаксиальные, на витой паре, оптоволоконные, с передачей информации по радиоканалам, в инфракрасном диапазоне.

Локальные компьютерные сети

Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении (например, школьный компьютерный класс, состоящий из 8—12 компьютеров) или в одном здании (например, в здании школы могут быть объединены в локальную сеть несколько десятков компьютеров, установленных в различных предметных кабинетах).

Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь специальную плату (сетевой адаптер). Между собой компьютеры (сетевые адаптеры) соединяются с помощью кабелей.

Топология сети

Общая схема соединения компьютеров в локальные сети называется топологией сети. Топологии сети могут быть различными.

Сети Ethernet чаще всего могут иметь топологию «шина» и «звезда». В первом случае все компьютеры подключены к одному общему кабелю (шине), во втором - имеется специальное центральное устройство (хаб), от которого идут «лучи» к каждому компьютеру, т.е. каждый компьютер подключен к своему кабелю.

Структура типа «шина» проще и экономичнее, так как для нее не требуется дополнительное устройство и расходуется меньше кабеля. Но она очень чувствительна к неисправностям кабельной системы. Если кабель поврежден хотя бы в одном месте, то возникают проблемы для всей сети. Место неисправности трудно обнаружить.

В этом смысле «звезда» более устойчива. Поврежденный кабель – проблема для одного конкретного компьютера, на работе сети в целом это не сказывается. Не требуется усилий по локализации неисправности.

В сети, имеющей структуру типа «кольцо» информация передается между станциями по кольцу с переприемом в каждом сетевом контроллере. Переприем производится через буферные накопители, выполненные на базе оперативных запоминающих устройств, поэтому при выходе их строя одного сетевого контроллера может нарушиться работа всего кольца.

4. Практикум

Спроектируйте свою собственную локальную сеть с выходом в интернет. Даны два здания на расстоянии 150м и несколько помещений где будет расположена оргтехника и компьютеры по 4 в каждом.

Ответьте на вопросы: какие устройства, типы и количество кабеля мы будем использовать. Как его будем прокладываться и какие устройства монтировать.

Затем напишем проверочный тест по материалу урока.

5. Подведение итогов

Выставление оценок.

6. Домашнее задание

Дополнить и повторить конспект. Подобрать устройства для беспроводных сетей.